- 附件1

武汉市黄孝河机场河流域治理PPP项目

基本情况

- 一、项目简介

## （一）项目实施背景

黄孝河和机场河是汉口地区两条主要的城市水系，长期以来水环境较差，对周边市民的生产生活造成严重影响，水环境改善需迫在眉睫。为全面贯彻落实国务院《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）、《湖北省水污染防治行动计划工作方案》（鄂政发〔2016〕3号）以及《武汉市水污染防治行动计划工作方案（2016〜2020年）》（武政〔2016〕28号），于2017年底前基本消除黄孝河和机场河水体黑臭问题，落实各项建设项目和建设任务，武汉市水务局组织实施了黄孝河、机场河水环境综合治理一期工程，于2017年底实现了明渠水体不黑不臭的阶段性目标。2018年底，武汉市水务局组织实施了黄孝河、机场河水环境综合治理二期工程，旨在完善现有旱季截污系统、消除主要合流区的雨季溢流污染、提升黄孝河流域的排涝能力， 进一步提升黄孝河、机场河的水环境、水安全。

以《黄孝河机场河流域水环境综合治理规划》为上位规划，在开展黄孝河、机场河水环境综合治理一期、二期治理工程的基础上，为响应市委市政府重点推进“三河三湖”流域水环境综合治理工作部署，以及“长江大保护”战略，《城镇污水处理提质增效三年行动方案》，武汉市“四水共治”等政策文件要求，特开展黄孝河机场河流域水环境治理项目，将黄孝河、机场河的治理提升至流域范围，从河里到岸上，从末端到源头，从现象到本质，追溯根源，补充、完善黄孝河、机场河水环境综合治理一期、二期治理工程未解决的水污染问题，根治黄孝河黑臭，响应《城镇污水处理提质增效三年行动方案》，落实《武汉市河湖流域水环境“三清”行动方案》。最终实现“水清、岸绿、景美”，使得黄孝河、机场河成为汉口地区和武汉市的生态廊道、绿色廊道和文化廊道。

汉西污水处理厂位于武汉市东西湖区李家墩，是武汉黄孝河机场河流域两个已建主要污水处理之一，其污水收集系统服务范围主要在江汉区、硚口区和东西湖区，包括汉口西部长丰南北垸和机场河排水系统服务范围、常青花园、吴家山新城和金银湖、金银潭地区，面积154km 2，服务人口130.4万人。该污水处理厂经过多轮建设，现状污水处理规模已由40万m3/d提升至60万 m3/d，出水水质由二级标准提升至一级A标准。目前随着污水管网的不断完善，汉西污水处理厂平均处理污水量已达到65万m3/d，已远远超过汉西污水处理厂设计处理能力。因此，汉西污水处理厂三期工程的建设已迫在眉睫。

- （二）项目概况

项目名称：武汉市黄孝河机场河流域治理PPP项目

（下称“本项目”）。

项目性质：新建。

项目类型：生态建设和环境保护类中水环境综合治理。

合作内容：由武汉市政府采购一家社会资本（或联合体）为本项目提供设计、投资、建设、运营一体化服务。具体为：包括黄孝河-机场河流域综合治理一期工程、黄孝河-机场河流域综合治理二期工程、汉西污水处理厂三期项目等三个子项目设计、投资、建设和运营服务。

本项目前期工作

(1)黄孝河机场河流域综合治理一期工程,武汉碧水集团有限公司作为发包人于2020年7月通过公开招标的方式选定了该项目的EPC总承包单位，目前，该项目已经进入施工阶段，EPC合同项下工程建设费用约4.1亿元（具体金额以实际结算合同价为准）。武汉市财政局采取发行专项债形式，落实了本项目2亿元(一般债)建设资金。

(2)2021年8月9日经武汉市人民政府办公厅批示,原则同意将黄孝河机场河流域综合治理一期工程统一纳入PPP项目实施,同时将一期工程中原安排的2亿元一般债券予以收回,调剂至其他项目使用。

(3)黄孝河机场河流域综合治理一期工程的EPC合同，由项目公司、原发包人、总承包单位签署三方协议，约定项目公司承继原发包人在EPC合同项下权利义务，并由原总承包单位继续履行EPC合同项下的相关义务,继续完成项目的建设管理工作。EPC合同项下尚未支付的工程款项由项目公司按照EPC合同的约定向总承包单位继续计量支付，已经支付的工程款项由项目公司向原发包人返还，前述项目公司支付的工程款项均据实计入项目投资成本。

投资规模：

本PPP项目修正前总投资为676,693.73万元，修正后总投资为674,722.99万元。详见项目总投资表

| 项目总投资表（修正前后） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 金额（修正前） | 金额（修正后） |  |  | 合计（修正后） |
|  |  |  | 流域综合治理一期工程 | 流域综合治理二期工程 | 汉西污水处理厂三期扩建工程 |  |
| 一 | 1 建设投资 | 642,163.66 | 49,811.58 | 437,993.79 | 154,358.29 | 642,163.66 |
| 1 | 工程费用 | 494,555.41 | 41,267.77 | 330,175.20 | 123,112.44 | 494,555.41 |
| 1.1 | 建筑与安装工程费 | 413,338.93 | 40,670.77 | 318,740.48 | 122,347.44 | 481,758.69 |
| 1.2 | 设备及工器具购置费 | 97,051.49 | 597.00 | 11,434.72 | 765.00 | 12,796.72 |
| 2 | 工程建设其他费用 | 66,583.80 | 4,431.55 | 47,832.94 | 14,319.31 | 66,583.80 |
| 3 | 基本预备费 | 43,517.44 | 2,282.25 | 30,240.65 | 10,994.54 | 43,517.44 |
| 4 | 专项费用 | 37,507.01 | 1,830.01 | 29,745.00 | 5,932.00 | 37,507.01 |
| 二 | 建设期利息 | 33,441.98 | 1,868.25 | 24,901.69 | 5,789.40 | 32,559.33 |
| 三 | 流动资金 | 1,088.15 |  |  |  |  |
| 四 | 总投资 | 676,693.79 | 51,679.83 | 462,895.48 | 160,147.69 | 674,722.99 |

## （三）项目产出说明

- 本项目产出包括建筑工程产出（公共产品和服务）、社会经济效益产出和生态效益产出。

武汉市黄孝河机场河流域治理PPP项目建设内容

1）黄孝河机场河流域综合治理一期工程产出如下表：

| 序号 | 产出内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程费用 |  |  |
| （一） | 排水管网的结构性缺陷修复 | 处 | 244.00 |
| 1 | 非开挖修复 | m | 2680.00 |
| 2 | 开挖外部注浆 | m | 2200.00 |
| 3 | 开挖换管 | m | 4520.00 |
| 4 | 钢筋混凝土检查井 | 座 | 244.00 |
| （二） | 排水管网清淤工程 | m³ | 280936.00 |
| 1 | 排水管渠清淤工程，清洗，吸泥 | m³ | 280936.00 |
| 2 | 明渠淤泥输送至脱水场站 （管涵清淤不计运费，在线即时处理） | m³ | 223910.00 |
| 3 | 脱水固结 | m³ | 280936.00 |
| 4 | 脱水固结后外运（25km） | m³ | 112480.00 |
| 5 | 淤泥接收处置费 （含水率60%的污泥密度按1.35t/m³) | t | 151848.00 |
| （三） | 黄孝河、机场河生态排口工程 | 项 | 18个排口建设 |

- 2）黄孝河机场河流域综合治理二期工程产出内容如下表：

| 序号 | 产出内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 系统分离工程 |  |  |
| 1 | 黄浦大街系统分离工程 | 项 | 1 |
| 2 | 三阳路系统分离工程 | 项 | 1 |
| （二） | 黄孝河流域系统水污染控制工程 |  |  |
| 1 | 温馨路进水结合井 | 座 | 1.00 |
| 2 | 温馨路调蓄池 5万m³/d | 座 | 1.00 |
| 3 | 后湖调蓄池10万m³/d及面源污染处理削减设施2m³/s | 座 | 1.00 |
| 4 | 面源污染处理削减设施排水管道 DN1400 | m | 980.00 |
| 5 | 温馨路污水管道及调蓄池出水管 | m | 3800.00 |
| 6 | 幸福二路明渠南岸转输截污箱涵 | m | 2200.00 |
| 7 | 建设渠上游面源污染截污箱涵 | m | 370.00 |
| 8 | 黄孝河东侧面源污染截污箱涵 | m | 3237.00 |
| 9 | 黄孝河CSO调蓄池污水泵站扩建及配套管道系统工程 | m | 2500.00 |
| （三） | 黄孝河江水源生态补水工程 | 项 | 1 |
| （四） | 黄孝河明渠拓宽节点改造工程 | 项 | 1 |
| （五） | 黄孝河- 机场河流域项目综合管控平台 | 项 | 1 |

3）武汉汉西污水处理厂三期工程建筑工程及设备工程产出如下表：

| 序号 | 构筑物 | 设计规模 | 分组数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粗格栅及进水泵房 | 20 万 m3/d | 1座 |  |
| 2 | 出水配水井 | 20 万 m3/d | 1座 |  |
| 3 | 细格栅及曝气沉砂池 | 20 万 m3/d | 1座分4格 |  |
| 4 | AAO 生化池 | 20 万 m3/d | 2座 |  |
| 5 | 中间提升泵房 | 20 万 m3/d | 1座 |  |
| 6 | 矩形二沉池 | 20 万 m3/d | 2座，每座分10格 | 叠放在生化池好 氧区上方 |
| 7 | 加介质高效沉淀池 | 20 万 m3/d | 1座分4格 |  |
| 8 | 高速砂滤池 | 20 万 m3/d | 1 座分8格 |  |
| 9 | 紫外消毒渠及接触 消毒池 | 20 万 m3/d | 1座 |  |
| 10 | 1#污泥浓缩池 | 20 万 m3/d | 1座 |  |
| 11 | 2#污泥浓缩池 | 20 万 m3/d | 2座 |  |
| 12 | 加药间 | 20 万 m3/d | 1座 |  |
| 13 | 加氯间 | 20 万 m3/d | 1座 |  |
| 14 | 进水仪表间 | 20 万 m3/d | 1座 |  |
| 15 | 出水仪表间 | 20 万 m3/d | 1座 |  |
| 16 | 鼓风机房 | 20 万 m3/d | 1座 |  |
| 17 | 反冲洗泵房及配电间 | 20 万 m3/d | 1座 |  |
| 18 | 变配电间 | 20 万 m3/d | 1座 |  |

- 武汉汉西污水处理厂三期工程建成后新增污水处理能力 20万m3 /d，以保证汉口西部地区和东西湖东部地区的污水能有效处理。出水标准应执行地表水准Ⅳ类标准，尾水作为机场河河道回补用水。

- 项目初步运作思路

本项目作为生态环保类项目，属于公益类项目，仅有部分运营收入，主要由政府支付可行性缺口补助，项目不具备完全市场经营性。

拟采用PPP模式中的BOT（建设+运营 +移交）运作方式。项目合作期满社会资本方将本项目资产、文档资料及相关权利、权益无偿移交给实施机构或政府指定机构。

本项目合作期为23年，其中：建设期不超过3年，运营维护期20年，各子项目分别进入运营期，并且运营期同时结束。运营维护期不因建设、更新改造期的改变而改变。

武汉市人民政府授权武汉市水务局为项目实施机构，指定碧水集团公司作为政府方出资代表，与实施机构通过公开招标程序确定的社会资本方成立项目公司。

本项目政府方拟给项目可用性投资回报率不超过5.7%，运营维护合理利润率为6%（含税）（运营维护费=含税运营成本*（1+合理利润率）），项目公司融资成本预计为4.60%。建安下浮率不小于9%。

- 三、社会资本方拟运作思路（初步意向思路）

请意向社会资本方按照附件2的格式另立文本复函。